ПРЕИМУЩЕСТВА

Импортный шланг производства Германии

Вентилятор с защитой от перегрузки (в случае засорения фильтра)

Национальная авторизованная сертификация взрывозащищенности

Взрывозащищенные принадлежности и запасные части

TEX3-E1.2KW DS £L

Взрывозащищенный вакуумный очиститель сухого типа, с однофазным питанием

01

Нержавеющая сталь

Со средним фильтром и HEPA-фильтром

Быстросъемный контейнер

Зона 1 и 2

Зона 21 и 22

Патентованная продукция

Технические характеристики

| Номер изделия | TEX3-E 1.2KW DS 35L | TEX3-E 1.2 KW DS 50L |
| --- | --- | --- |
| Маркировка Ex | Ex tD A21 IP6X T130°C |  |
| Степень защиты | IP6X | IP6X |
| Температура окружающей среды | -20…+40°C | -20…+40°C |
| Номинальная мощность (кВт) | 1,2 | 1,2 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-240 В; | 220-240 |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная сила тока (А) | 5 | 5 |
| Емкость для порошка (л) | 35 | 50 |
| Степень разрежения (мм H2O/кПа) | 2100 / 20,6 | 2100 / 20,6 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 220 | 220 |
| Степень фильтрации | H | H |
| Очистка порошка | Вручную | Вручную |
| Размер порта всасывания (мм) | 38 | 38 |
| Уровень шума (дБ) | 73 | 73 |
| Габаритные размеры | 665×545×1345 | 665×545x1505 |

Комментарий: полирующая головка поставляется по отдельному заказу.

| Общие сведения | L×W×H (мм) |
| --- | --- |

TEX3-E 1.2KW DS £L

Взрывозащищенный вакуумный очиститель сухого типа, с однофазным питанием

Зона 21 и 22

| 1 Импортный взрывозащищенный проводящий шланг, соответствующий нормам ATEX и ROHS. |  | 2 Взрывозащищенный контроллер с сертификацией IECEx, ATEX и классом защиты IP65. |  | 3 Отделяемый контейнер, легко очищаемый и высокопроизводительный. |  | 4 Антистатический средний фильтрующий мешок; большая поверхность фильтрации предотвращает быстрое засорение фильтра. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Индикатор состояния HEPA-фильтра |  | 6 Корзина для инструмента. |  | 7 Рычаг для ручного встряхивания и очистки среднего фильтра. |  | 8 HEPA-фильтр отделяет до 99,95% частиц размером 0,3 мкм. |

Эта серия взрывозащищенных вакуумных очистителей работает от однофазной электросети, подходит для эксплуатации в запыленных взрывоопасных зонах 21 и 22 и предназначена для сбора и вторичной переработки взрывоопасных порошков (за исключением химически активных горючих порошков). Она широко используется в аэрокосмической, военной, химической, фармацевтической, пищевой и в других видах промышленности, в механической обработке и 3D-печати металлическими порошками.

Взрывозащищенные вакуумные очистители данной серии изготовлены из материала SUS304, имеют прочную и надежную конструкцию, обеспечивающую стабильную работу в течение длительного срока службы. Изделие оснащено одним фильтрующим мешком средней эффективности и четырьмя HEPA-фильтрами, удаляющими не менее 99,95% частиц размером 0,3 мкм. Изделие оснащено тепловой защитой от перегрузки вентилятора на случай засорения фильтра. При необходимости изделие может быть оснащено устройством мониторинга отрицательного давления на всасывании и индикатором состояния фильтра. В случае засорения фильтра или шланга вентилятор автоматически отключится, и загорится красный индикатор, что гарантирует взрывобезопасную эксплуатацию.

Изделие прошло сертификацию национального сертификационного органа Китая, подтверждающую его взрывобезопасность.

| 9 Заземляющий кабель с зажимом можно растянуть в длину до 15 метров; он очень эластичен и стоек к холоду. |  | 10 Взрывозащищенный зажим заземления PE15, надлежащим образом закрепленный, обеспечивает стекание накопленного поверхностью заряда в землю и устраняет риск взрыва. |  | 11 Взрывозащищенный скребок промышленного класса. Хорошая всасывающая способность, простота и универсальность в использовании. Все неметаллические части изготовлены из проводящих материалов, что гарантирует безопасную работу (по дополнительному заказу). |  | 12 HEPA-фильтр отделяет до 99,95% частиц размером 0,3 мкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные принадлежности и запасные части

Дополнительные принадлежности

| Изображение | Описание | Ед. изм. | Номер заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект дополнительных принадлежностей D38 | Комплект | EX657 |
|  | - Включает EX601-3, EX627, EX620, EX602, EX603 |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Взрывозащищенный проводящий шланг | Комплект | EX601-3 |
|  | - Соответствует директивам ATEX и RoHS |  |  |
|  | - Диаметр: Φ38 мм | Длину следует указать в заказе. Пример: EX601-6 соответствует длине 6 м. |  |
|  | - Длина: 3 м |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Взрывозащищенный скребок D38×450 | Комплект | EX620 |
|  | - Для быстрой очистки пола. |  |  |
|  | - Изготовлен из проводящей пластмассы |  |  |
|  | - Диаметр: Φ38 мм |  |  |
|  | - Ширина: 450 мм |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Трубка-рукоять D38 SUS 304 | Комплект | EX627 |
|  | - SUS 304 |  |  |
|  | - Диаметр: Φ38 мм |  |  |
|  | - Длина: 1,3 м |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Проводящая пластмассовая плоская всасывающая насадка | шт. | EX602 |
|  | - Изготовлен из проводящей пластмассы |  |  |
|  | - Диаметр: 43 мм |  |  |
|  | - Длина: 240 м |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |

Комментарий: следует использовать только оригинальные принадлежности TOP, в противном случае это повлияет на гарантийный период машины.

Дополнительные принадлежности

| Изображение | Описание | Ед. изм. | Номер заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плоская всасывающая насадка D38-500 SUS304 | шт. | EX630 |
|  | - SUS 304 |  |  |
|  | - Диаметр: Φ38 мм |  |  |
|  | - Длина: 500 м |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Проводящая плоская всасывающая насадка D32 | шт. | EX623 |
|  | - Изготовлен из проводящей пластмассы |  |  |
|  | - Диаметр: Φ32 мм |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Проводящая пластиковая щетка | шт. | EX603 |
|  | - Изготовлен из проводящей пластмассы |  |  |
|  | - Диаметр: Φ43 мм |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Антистатический HEPA-фильтр | Комплект | EX615 |
|  | - Задерживает не менее 99,95% частиц размером 0,3 мкм |  |  |
|  | - Диаметр: Φ210×Φ130×200 мм |  |  |
|  | - 1 шт. входит в комплект поставки |  |  |
|  | Антистатический средний фильтрующий мешок | Комплект | EX605 |
|  | - Фильтрующая поверхность до 20000 см2 |  |  |
|  | - Диаметр: Φ43 мм |  |  |
|  | - 1 шт. входит в комплект поставки |  |  |
|  | Переходник D70/40 SUS304 | шт. | EX632 |
|  | - SUS 304 |  |  |
|  | - Диаметр: С Φ70 мм на Φ40 мм |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |

Комментарий: следует использовать только оригинальные принадлежности TOP, в противном случае это повлияет на гарантийный период машины.

Дополнительные принадлежности и запасные части

Дополнительные принадлежности

| Изображение | Описание | Ед. изм. | Номер заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Взрывозащищенный заземляющий зажим | Комплект | PE15-15 м |
|  | - Корпус из алюминия, изготовленный методом литья под давлением, соответствует директиве ATEX |  |  |
|  | - Антистатическая ручка с хромированной поверхностью |  |  |
|  | - Низкое сопротивление благодаря карбидвольфрамовым зубьям |  |  |
|  | - Конструкция, обеспечивающая сильный зажим и предотвращающая соскальзывание |  |  |
|  | - Спиральный заземляющий кабель длиной 2 м, можно растянуть до 15 м |  |  |
|  | - 1 шт. входит в комплект поставки |  |  |
|  | Заземляющая вилка | Комплект | PED6-5000V |
|  | - Диаметр 6 мм |  |  |
|  | - Один конец со штекером, второй конец с наконечником Φ5 |  |  |
|  | - Длина: 5000 мм |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Взрывозащищенная вилка | шт. | CZ0251-740600-01 |
|  | - Сертификация IECEx и ATEX |  |  |
|  | - Для зоны 1 зоны 2 и зоны 21 зоны 22 |  |  |
|  | - Характеристики: 16 А 200-250 В 1P+N+PE 6h |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
|  | Взрывозащищенная розетка | Комплект | CZ0251-440600-01 |
|  | - Сертификация IECEx и ATEX |  |  |
|  | - Для зоны 1 зоны 2 и зоны 21 зоны 22 |  |  |
|  | - Характеристики: 16 А 200-250 В 1P+N+PE 6h |  |  |
|  | - По дополнительному заказу |  |  |
| Комментарий: следует использовать только оригинальные принадлежности TOP, в противном случае это повлияет на гарантийный период машины. |  |  |  |